附件一：

宁国水泥厂专用铁道工务设备维修、养护质量评定验收标准

| 项目 | 序号 | 内容及标准 | 评定 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道几何尺寸 | 1 | 轨距 +8 -4 | +5、-2 | 连续检测100米，轨面高低全面查看，重点检测 |
|  | 2 | 水平 7 | 5 |  |
|  | 3 | 三角坑 6（ 7（直线和圆曲线） | 6 |  |
| 钢轨 | 4 | 接头轨面或内侧牙≤2mm | 正常 | 轨缝在调速轨缝、轨温限制范围以内检查，全面查看重点检测 |
|  | 5 | 连结瞎缝不超过3个 | 正常 |  |
|  | 6 | 轨端肥边＜2mm | 正常 |  |
| 轨枕 | 7 | 钢轨接头无失效枕，其它处无连续失效枕（三根以上） | 正常 | 全面查看，重点检测 |
|  | 8 | 位置间距偏差或偏斜＜60mm | 50 |  |
| 联接零件 | 9 | 铁垫板，大小胶垫、道钉、扣件齐全 | 正常 | 连续查看100头 |
|  | 10 | 道钉浮离或扣板（轨距挡板）前、后离缝＜2mm | 7 | 连续检测50头，不超过12％ |
|  | 11 | 扣件扭矩符合规定范围 | 正常 |  |
|  | 12 | 接头螺栓齐全，扭矩符合规定 | 正常 | 全面查看，抽测四个接头，扭矩 |
| 防爬设备 | 13 | 防爬器、支撑齐全 | 正常 | 连续查看、检测各50个 |
|  | 14 | 爬行量＜20mm | 正常 |  |
| 道床 | 15 | 路肩平整、滑顺、无杂草 | 正常 | 全面查看 |
|  | 16 | 排水畅通无阻塞 | 正常 |  |
| 道口 | 17 | 铺面完好，无松动、标志齐全 | 正常 | 全面查看 |
|  | 18 | 轮缘槽清洁干净 | 正常 |  |
| 道岔 | 19 | 各技术指标符合规定 | 正常 | 全面查看 |
|  | 20 | 使用灵活、标记齐全 | 正常 |  |
| 标志 | 21 | 线路标志齐全、字迹清楚 | 正常 | 全面查看 |
| 预警系统 | 22 | 正常使用 | 正常 | 全面查看 |
| 验收评定结果 |  |  |  |  |
| 参加人员签字 |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收 时间 |  |